Ficha de Trabalho · TP10 TinkerCAD — Semáforo FSM com Chips TTL 74HC74 (dual FF-D) · 7408 (AND) · Arduino como clock com timing por estado

1. Simplificação das Equações — AVANÇA = 1 sempre

Na Aula 8 derivámos as equações pelo método MUX com AVANÇA como sinal separado. No TinkerCAD, o Arduino faz o papel do timer e avança um clock completo a cada transição, portanto AVANÇA=1 sempre.

Passo 1 — Equação geral do Método MUX:

D = ( AVANÇA' . Atual ) + ( AVANÇA . Próximo ) Se AVANÇA = 1 sempre: D = ( 0 . Atual ) + ( 1 . Próximo ) = _______________

Passo 2 — Tabela de próximo estado (preenche D1_next e D0_next):

| Estado | Q₁Q₀ | Estado seguinte | Q₁Q₀ seguinte | D1_next | D0_next |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VERDE | 00 | AMARELO | 01 |  |  |
| AMARELO | 01 | VERMELHO | 10 |  |  |
| VERMELHO | 10 | VERDE | 00 |  |  |

Passo 3 — Identifica o padrão e escreve as equações simplificadas:

D1_next = _________________________ (dica: olha para a coluna D1_next — é sempre igual a?) D0_next = _________________________ (dica: quando é D0=1? só em VERDE(00) — !Q1 · !Q0) Conclusão: D1 = ___________________ (fio direto, sem portas!) D0 = ___________________ (1 AND gate com !Q1 e !Q0)

2. Tabela de Ligações — 74HC74

Preenche a tabela com o destino de cada pino do 74HC74. Usa as opções: VCC · GND · Arduino Pin 13 · Pin X do 74HC74 · Entrada do AND gate · Arduino Pin 2/3.

| Pino | Nome | FF | Liga a... (preenche) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | !CLR1 | FF1 | VCC — desativa o reset |
| 2 | D1 | FF1 |  |
| 3 | CLK1 | FF1 |  |
| 4 | !PR1 | FF1 | VCC — desativa o preset |
| 5 | Q1 = Q0 | FF1 |  |
| 6 | !Q1 = !Q0 | FF1 |  |
| 7 | GND | — | GND (0V) |
| 14 | VCC | — | VCC (5V) |
| 13 | !CLR2 | FF2 | VCC — desativa o reset |
| 12 | D2 | FF2 |  |
| 11 | CLK2 | FF2 |  |
| 10 | !PR2 | FF2 | VCC — desativa o preset |
| 9 | Q2 = Q1 | FF2 |  |
| 8 | !Q2 = !Q1 | FF2 |  |

Nota: Pin 5 (Q0) e Pin 9 (Q1) também vão para Arduino Pin 2 e Pin 3 respetivamente — para que o Arduino saiba em que estado está e ajuste o delay.

3. Sketch Arduino — Completa e Explica

O sketch abaixo está incompleto. Preenche os espaços e responde às questões.

const int CLK = 13; // saída de clock → pino 3 e 11 do 74HC74 const int Q0 = 2; // leitura do estado (pino ___ do 74HC74) const int Q1 = 3; // leitura do estado (pino ___ do 74HC74) void setup() { pinMode(CLK, OUTPUT); pinMode(Q0, ________); // INPUT ou OUTPUT? pinMode(Q1, ________); digitalWrite(CLK, LOW); } void loop() { int q1 = digitalRead(Q1); int q0 = digitalRead(Q0); int tempo = 3000; if (q1==0 && q0==0) tempo = ________; // VERDE: ___ segundos if (q1==0 && q0==1) tempo = ________; // AMARELO: ___ ms if (q1==1 && q0==0) tempo = ________; // VERMELHO: ___ segundos delay(tempo); digitalWrite(CLK, HIGH); // flanco ↑ → FF-D muda de estado delay(50); digitalWrite(CLK, ________); // volta a LOW }

Questões:

1. Porque é que o delay(50) existe dentro do pulso de clock? R: __________________________________________________________________ 2. O que acontece se não ligarmos Arduino GND ao GND do circuito? R: __________________________________________________________________ 3. Se quiseres aumentar o tempo de VERMELHO para 5 segundos, o que mudas? R: __________________________________________________________________

4. Tabela de Testes — Registo no TinkerCAD

Após montares o circuito no TinkerCAD, regista os resultados em 6 instantes consecutivos. Assinala qual o LED que está aceso em cada momento.

| Clock | Q₁ | Q₀ | Estado | LED VERDE | LED AMARELO | LED VERMELHO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

Confirma: em cada linha, só 1 LED deve estar aceso. Após 3 clocks, o estado regressa ao início (VERDE). Cola aqui a screenshot do TinkerCAD:

[ Cola aqui a screenshot do TinkerCAD ]

5. Alterar Timing — O que muda?

Muda o sketch para: AMARELO = 200 ms e VERMELHO = 5000 ms. Responde às questões.

Que linhas do sketch alteraste? R: ______________________________________________________________________ O que mudou no circuito de chips (74HC74 e 7408)? R: ______________________________________________________________________ (Dica: o circuito de chips NÃO muda — só o sketch Arduino muda) Qual é a vantagem de usar Arduino como timer em vez de NE555? R: ______________________________________________________________________

★ Desafio — Botão de Peões (BTN) Quando o semáforo está em VERDE e o peão prime o botão, o semáforo deve avançar imediatamente para AMARELO sem esperar o timer. Implementa isto no Arduino — não são necessários chips extra.

Questão 1 — Em que pino do Arduino ligas o BTN?

Pino Arduino: _______ Modo: INPUT_PULLUP ou INPUT? _______

Questão 2 — Escreve o bloco de código modificado do loop():

const int BTN = 4; // novo pino para o botão void loop() { int q1 = digitalRead(Q1); int q0 = digitalRead(Q0); int btn = digitalRead(BTN); int tempo = 3000; if (q1==0 && q0==0) { // VERDE: espera timer OU BTN premido // escreve aqui o codigo: ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ } if (q1==0 && q0==1) tempo = 800; // AMARELO: fixo if (q1==1 && q0==0) tempo = 3000; // VERMELHO: fixo delay(tempo); digitalWrite(CLK, HIGH); delay(50); digitalWrite(CLK, LOW); }

Para a próxima aula (20 Jul — presencial): o mesmo circuito em breadboard física. Traz a tabela de ligações preenchida — vai ser o teu guia de montagem.