TP11 — Breadboard Física: Semáforo FSM

Aula 11 · 20 Jul 2026 · 74HC74 + 7408 + Arduino Uno

| Nome do aluno |  | Data | 20 / 07 / 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nome do aluno |  | Nome do aluno |  |

Objetivos

▸  Montar o circuito semáforo FSM em breadboard física com chips TTL reais

▸  Verificar tensões e ligações com multímetro antes e depois de ligar alimentação

▸  Confirmar que a FSM cicla corretamente: VERDE → AMARELO → VERMELHO → VERDE

▸  Identificar e corrigir erros de montagem usando a tabela de debug

Exercício 1 — Lista de Material — verificar antes de começar

Assinala ✓ na coluna "OK?" conforme verificas cada componente na bancada.

| Qtd. | Componente | Função | OK? |
| --- | --- | --- | --- |
| 1× | Arduino Uno | Clock + temporizador por estado |  |
| 1× | 74HC74 (DIP-14) | Dual D Flip-Flop — guarda Q1 e Q0 |  |
| 1× | 7408 ou 74HC08 (DIP-14) | Quad AND gate — D1 e sinais de LED |  |
| 1× | Breadboard (830 pontos) | Base de montagem |  |
| 3× | LED (verde, amarelo, vermelho) | Indicadores de estado FSM |  |
| 3× | Resistência 220 Ω | Limitar corrente nos LEDs — obrigatório! |  |
| 2× | Condensador 100nF cerâmico | Desacoplamento — 1 por chip TTL |  |
| ~15× | Jumper wires (macho-macho) | Ligações entre chips e Arduino |  |
| 1× | Cabo USB | Alimentar o Arduino (5V) |  |
| 1× | Multímetro | Verificação de tensões e continuidade |  |

Exercício 2 — Tabela de Ligações — completar e confirmar

Preenche a coluna "Liga a" em branco. Confirma as ligações já preenchidas antes de montar.

74HC74 — Dual D Flip-Flop

Convenção: FF1 (pinos 2-6) guarda Q0 (LSB) · FF2 (pinos 8-12) guarda Q1 (MSB)

| Pino | Função chip | Função FSM | Liga a |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | VCC | — | 5V (rail +) |
| 7 | GND | — | GND (rail −) |
| 1, 4 | !CLR1, !PR1 | Reset/Preset desativados | VCC — ativos a LOW, sem VCC o chip fica em reset! |
| 10, 13 | !PR2, !CLR2 | Reset/Preset desativados | VCC — ativos a LOW, sem VCC o chip fica em reset! |
| 3, 11 | CLK1, CLK2 | Clock comum | Arduino pin 13 |
| 12 | D2 | D1_próximo |  |
| 2 | D1 | D0_próximo |  |
| 5 | Q1 (= Q0 FSM) | Q0 atual | Arduino pin 2 |
| 9 | Q2 (= Q1 FSM) | Q1 atual | Arduino pin 3 |
| 6 | !Q1 (= !Q0 FSM) | !Q0 | 7408 Gate 1 entrada A · Gate 3 entrada B |
| 8 | !Q2 (= !Q1 FSM) | !Q1 | 7408 Gate 1 entrada B · Gate 2 entrada A |

7408 — Portas AND (Gate 1: pinos 1-3 · Gate 2: pinos 4-6 · Gate 3: pinos 9-8)

| Gate | Entrada A | Entrada B | Saída → Liga a |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 74HC74 Pin 6 (!Q0) | 74HC74 Pin 8 (!Q1) | 74HC74 Pin 2 (D1) + LED VERDE via 220Ω |
| 2 | 74HC74 Pin 8 (!Q1) | 74HC74 Pin 5 (Q0) | LED AMARELO via 220Ω → GND |
| 3 | 74HC74 Pin 9 (Q1) | 74HC74 Pin 6 (!Q0) | LED VERMELHO via 220Ω → GND |

Exercício 3 — Checklist de Montagem — assinalar ✓ antes de ligar

Seguir a ordem indicada. Não ligar o USB antes de completar os passos 1 a 6.

| # | Verificação | ✓ Feito? |
| --- | --- | --- |
| 1 | Chips inseridos corretamente na breadboard (todos os pinos encaixados) |  |
| 2 | VCC e GND das rails ligados ao Arduino (5V e GND) |  |
| 3 | Condensadores 100nF entre VCC e GND de cada chip (74HC74 e 7408) |  |
| 4 | 74HC74: pin 14 → VCC · pin 7 → GND |  |
| 5 | 74HC74: pinos 1, 4, 10, 13 (!CLR e !PR) → VCC ⚠️ crítico! |  |
| 6 | Sem curto-circuito entre rail + e rail − (multímetro modo continuidade: não deve bipar) |  |
| 7 | Clock: Arduino pin 13 → 74HC74 pinos 3 e 11 (CLK1 e CLK2) |  |
| 8 | Fio direto: 74HC74 pin 12 (D2) → pin 5 (Q0) ⚠️ crítico! |  |
| 9 | 7408 Gate 1 saída → 74HC74 pin 2 (D1) + LED VERDE via 220Ω |  |
| 10 | 7408 Gate 2 saída → LED AMARELO via 220Ω → GND |  |
| 11 | 7408 Gate 3 saída → LED VERMELHO via 220Ω → GND |  |
| 12 | Arduino lê Q0: pin 5 → Arduino pin 2 · Arduino lê Q1: pin 9 → Arduino pin 3 |  |
| 13 | Sketch Arduino carregado e correto (verificar timings: VERDE=3000, AMARELO=800, VERMELHO=3000) |  |

Exercício 4 — Registo de Medições com Multímetro

Com o circuito a funcionar, medir a tensão nos pinos Q1 (pin 9) e Q0 (pin 5) em cada estado. Registar o valor medido.

| Estado | Q1 esperado | Q0 esperado | Q1 medido (V) | Q0 medido (V) | LED OK? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VERDE | 0 V | 0 V |  |  |  |
| AMARELO | 0 V | 5 V |  |  |  |
| VERMELHO | 5 V | 0 V |  |  |  |

Sequência observada dos LEDs (registar a ordem em que acendem):

| # | LED que acendeu | Duração aproximada | LED seguinte | Corresponde ao esperado? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

Exercício 5 — Análise de Erro — Debug

O teu colega montou o circuito mas diz que "o semáforo fica sempre no estado AMARELO — os LEDs verde e vermelho nunca acendem". Com base no que aprendeste, responde:

a) Qual é a ligação mais provável que está em falta ou errada?

b) Como confirmas o problema com o multímetro? Que medição farias e o que esperarias ver?

c) Qual é a correção a fazer? (indica pino de origem e pino de destino)

★ Desafio

Desafio A — Alterar timings Altera o sketch Arduino para: VERDE = 5 s · AMARELO = 1 s · VERMELHO = 4 s. O circuito de chips não muda — só o código. Verifica que a sequência continua correta. Desafio B — LED de clock Adiciona um 4.º LED (qualquer cor) ligado ao Arduino pin 13 (CLK) com resistência 220Ω. Observa: o LED de clock faz um pulso curto cada vez que o estado muda. Porquê dura tão pouco?

UC00652 · CET Técnico/a Especialista em Automação, Robótica e Controlo Industrial · Escola Sicó · 2025–2026