UC00652 — Otimizar e Implementar Circuitos Lógicos       |       TP07 — FSM Elevador: Tabela de Transições a Fundo

TP07 — Máquinas de Estado: Tabela de Transições a Fundo

Tema: O Elevador como FSM · Self-loops · Estímulos · 2 FF-D no LogiSim

Nome: ______________________________________________   Turma: __________   Data: ______________

Contexto

Um elevador de 2 andares pode ser modelado como uma FSM com 4 estados. Nesta ficha vais construir o diagrama de estados, a tabela de transições completa (incluindo self-loops), derivar as equações lógicas e implementar o circuito no LogiSim Evolution.

Estados, entradas e saídas

| Estado | Código Q₁Q₀ | Descrição | P | MS | MD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S0 PISO_0 | 00 | Elevador parado no rés-do-chão | 1 | 0 | 0 |
| S1 SUBINDO | 01 | Em movimento para cima (↑) | 0 | 1 | 0 |
| S2 PISO_1 | 10 | Elevador parado no 1.º andar | 1 | 0 | 0 |
| S3 DESCENDO | 11 | Em movimento para baixo (↓) | 0 | 0 | 1 |

Entradas: BTN_1 (botão para 1.º andar) · BTN_0 (botão para R/C) · SENSOR (sensor de chegada ao destino, 1 = chegou)

Saídas Moore: P = Porta pode abrir · MS = Motor Sobe · MD = Motor Desce

Exercício 1 — Diagrama de Estados

1.1 Diagrama de estados

Desenha o diagrama de estados completo do elevador. Usa elipses/retângulos para os estados e setas para as transições. Para cada seta, indica o estímulo que a activa.

- Inclui os 4 estados com o nome e código Q₁Q₀

- Desenha as transições de mudança de estado (seta sólida com o estímulo)

- Desenha os self-loops (seta em arco sobre o mesmo estado, com o estímulo)

- Indica o estado inicial com uma seta sem origem (→ S0)

1.2 Identificação de self-loops

Completa a tabela seguinte com os self-loops do elevador:

| Estado | Condição do self-loop | Interpretação (porquê fica no mesmo estado?) |
| --- | --- | --- |

Exercício 2 — Tabela de Transições Completa

2.1 Preencher a tabela

Completa todas as 8 linhas da tabela de transições. Não deixes nenhuma linha em branco — para cada combinação (estado, condição) DEVE existir um próximo estado definido.

| Estado atual | Q₁Q₀ | Condição (entrada) | Próximo estado | Q₁'Q₀' | P | MS | MD | Self-loop? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S0 PISO_0 | 00 | BTN_1 = 0 |  |  | 1 | 0 | 0 |  |
| S0 PISO_0 | 00 | BTN_1 = 1 |  |  | 1 | 0 | 0 |  |
| S1 SUBINDO | 01 | SENSOR = 0 |  |  | 0 | 1 | 0 |  |
| S1 SUBINDO | 01 | SENSOR = 1 |  |  | 0 | 1 | 0 |  |
| S2 PISO_1 | 10 | BTN_0 = 0 |  |  | 1 | 0 | 0 |  |
| S2 PISO_1 | 10 | BTN_0 = 1 |  |  | 1 | 0 | 0 |  |
| S3 DESCENDO | 11 | SENSOR = 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  |
| S3 DESCENDO | 11 | SENSOR = 1 |  |  | 0 | 0 | 1 |  |

2.2 Análise da tabela

Responde às seguintes perguntas com base na tabela que preencheste:

a)  Quantos self-loops tem o elevador? ______   Em quais estados?  _________________________

b)  Qual é o estímulo que provoca mudança nos estados PARADO (S0, S2)? _______________________

c)  Qual é o estímulo que provoca mudança nos estados EM MOVIMENTO (S1, S3)? _________________

d)  O que acontece se estiver no estado SUBINDO e receber BTN_1=1 (nova chamada enquanto sobe)?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Exercício 3 — Equações Lógicas e Implementação no LogiSim

3.1 Saídas Moore

Completa as equações das saídas (dependem apenas do estado atual Q₁Q₀):

| Saída | Definição | Equação booleana |
| --- | --- | --- |
| P (Porta) | P = 1 quando estado parado (S0 ou S2) | P = |
| MS (Motor Sobe) | MS = 1 apenas em S1 (Q₁Q₀=01) | MS = |
| MD (Motor Desce) | MD = 1 apenas em S3 (Q₁Q₀=11) | MD = |

3.2 Equações do próximo estado

A partir da coluna Q₁' da tabela, identifica todas as linhas onde Q₁'=1 e escreve os mintermos. Depois simplifica.

Linhas onde Q₁'=1 (escreve o produto de cada linha):

1) ________________________________________________________________

2) ________________________________________________________________

3) ________________________________________________________________

4) ________________________________________________________________

D₁  =  ___________________________________________________________________________

Forma simplificada: D₁  =  ________________________________________________________

Repete para Q₀' (D₀):

1) ________________________________________________________________

2) ________________________________________________________________

3) ________________________________________________________________

4) ________________________________________________________________

D₀  =  ___________________________________________________________________________

Forma simplificada: D₀  =  ________________________________________________________

3.3 Implementação no LogiSim Evolution

Segue os passos abaixo e assinala (✓) cada tarefa concluída:

| ✓ | Passo | Detalhe |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Colocar 2 FF-D + Clock | Memory → D Flip-Flop (×2). FF superior = Q₁, FF inferior = Q₀ |
| ☐ | 3 entradas: BTN_1, BTN_0, SENSOR | Wiring → Pin (×3), entradas de 1 bit. Ligar CLK a ambos os FF-D |
| ☐ | Construir lógica D₁ | Implementar a equação D₁ derivada acima com portas AND, OR, NOT |
| ☐ | Construir lógica D₀ | Implementar a equação D₀ derivada acima com portas AND, OR, NOT |
| ☐ | Saídas Moore (LEDs) | P = NOT(Q₀) · MS = NOT(Q₁)·Q₀ · MD = Q₁·Q₀ → ligar a 3 LEDs |
| ☐ | Testar self-loops | Com BTN_1=0 avançar o clock: o estado não deve mudar. Verificar P aceso. |
| ☐ | Testar sequência completa | BTN_1=1 → SUBINDO → SENSOR=1 → PISO_1 → BTN_0=1 → DESCENDO → SENSOR=1 → PISO_0 |
| ☐ | Guardar como elevador.circ | Entregar com diagrama de estados e tabela preenchida |

Exercício 4 — Alarme de Intrusão (Novo Exercício)

Dado o seguinte enunciado, constrói o diagrama de estados e a tabela de transições:

Enunciado: Um sistema de alarme de intrusão tem 3 estados: DESARMADO, ARMADO e ALARMADO. A entrada BTN_ARMAR (1=premir o botão de armar) e a entrada SENSOR_PIR (1=deteção de movimento). No estado DESARMADO, premindo BTN_ARMAR → ARMADO. No estado ARMADO, se SENSOR_PIR=1 → ALARMADO; se BTN_ARMAR=1 → DESARMADO. No estado ALARMADO, premindo BTN_ARMAR → DESARMADO (desligar alarme). Nos restantes casos o sistema permanece no estado atual (self-loop).

4.1 Diagrama de estados do alarme

Desenha o diagrama de estados. Inclui obrigatoriamente todos os self-loops.

4.2 Tabela de transições do alarme

Usa 2 bits de estado (Q₁Q₀). Define os códigos: DESARMADO=00, ARMADO=01, ALARMADO=10.

| Estado atual | Q₁Q₀ | BTN_ARMAR | SENSOR_PIR | Próximo estado | Q₁'Q₀' | Self-loop? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.3 Quantos self-loops tem o alarme?

Número de self-loops: ______   Explica em que circunstâncias ocorre cada um:

1) ________________________________________________________________

2) ________________________________________________________________

3) ________________________________________________________________

Checklist de Entrega

| ✓ | Item | Formato |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Diagrama de estados do elevador (Ex 1) | Desenhado nesta ficha |
| ☐ | Tabela de transições completa (Ex 2) | Preenchida nesta ficha |
| ☐ | Equações D₁ e D₀ derivadas (Ex 3.2) | Escritas nesta ficha |
| ☐ | Circuito LogiSim: elevador.circ (Ex 3.3) | Ficheiro .circ enviado |
| ☐ | Diagrama + tabela do alarme (Ex 4) | Desenhado e preenchido nesta ficha |