TP08 — FSM Moore · Semáforo · Método MUX

Draw.io  ·  Tabela de Transições  ·  Equações MUX  ·  LogiSim

Exercício 1 — Diagrama de Estados no Draw.io

Monta o diagrama de estados do semáforo no Draw.io com os 3 estados, as transições (TIMER=1) e os self-loops (TIMER=0). Exporta como imagem e cola na área abaixo.

| Estado | Q₁ | Q₀ | LED ativo | Saída Moore |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S0 — VERDE |  |  |  |  |
| S1 — AMARELO |  |  |  |  |
| S2 — VERMELHO |  |  |  |  |

▸ Cola aqui a imagem exportada do Draw.io:

[ colar imagem do Draw.io aqui ]

Exercício 2 — Tabela de Transições Completa

Preenche a tabela com os estados seguintes e os valores de D₁ e D₀ para cada linha.

| Estado atual | Q₁ | Q₀ | TIMER | Estado seguinte | Q₁' | Q₀' | D₁ | D₀ | AVANÇA? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S0 VERDE | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| S0 VERDE | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| S1 AMARELO | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| S1 AMARELO | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| S2 VERMELHO | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| S2 VERMELHO | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |

Dica: quando TIMER=0, o estado seguinte é o mesmo (self-loop). Quando TIMER=1, avança para o próximo.

Exercício 3 — Fórmula MUX e Equações

A partir da coluna D_next (TIMER=1) da tabela anterior, extrai as equações usando a fórmula base:

D = (T̄ · Atual) + (T · Próximo)

Passo 1 — Identifica o estado seguinte para cada FF-D (quando TIMER=1):

| Estado atual (Q₁Q₀) | D₁_next = ? | D₀_next = ? |
| --- | --- | --- |
| VERDE (00) |  |  |
| AMARELO (01) |  |  |
| VERMELHO (10) |  |  |

Passo 2 — Olha para as colunas D₁_next e D₀_next e identifica padrões:

D₁_next = ________________ (dica: é igual a Q₀) D₀_next = ________________ (dica: é 1 só quando Q₁=0 e Q₀=0)

Passo 3 — Escreve as equações finais dos dois MUX:

D₁ = T̄ · _______ + T · _______ D₀ = T̄ · _______ + T · _______

Exercício 4 — Construir o Circuito no LogiSim

Segue os passos por ordem. Assinala (✓) cada passo quando o verificares com o colega ao lado.

| ✓ | Passo | O que devo ver |
| --- | --- | --- |
|  | 2 FF-D com clock | Q muda para 1 quando D=1 e clico clock; fica em 0 com D=0 |
|  | MUX D₁: A₀=Q₁ A₁=Q₀ Sel=TIMER | TIMER=0 → D₁=Q₁; TIMER=1 → D₁=Q₀ |
|  | Porta NOR com entradas Q₁ e Q₀ | NOR=1 só quando Q₁=0 e Q₀=0 (estado VERDE) |
|  | MUX D₀: A₀=Q₀ A₁=NOR Sel=TIMER | TIMER=0 → D₀=Q₀; TIMER=1 → D₀=NOR |
|  | Decoder de saídas (NOT + AND → 3 LEDs) | VERDE aceso em 00 · AMARELO em 01 · VERMELHO em 10 |
|  | Testar ciclo (TIMER=1, 3 clocks) | VERDE → AMARELO → VERMELHO → VERDE |
|  | Project → Combinational Analysis | As equações geradas coincidem com as do Ex. 3? |

Exercício 5 — BTN de Interrupção de Ciclo

Adiciona ao circuito um botão (BTN) que chama o vermelho mais cedo quando ativado em VERDE — sem adicionar novos estados.

Completa a lógica da condição AVANÇA:

VERDE = ________________ (equação do estado VERDE a partir de Q₁ e Q₀) BTN_ATIVO = BTN · __________ (BTN filtrado: só ativo em VERDE) AVANÇA = TIMER + __________

Testa cada situação e regista o que acontece:

| Estado | TIMER | BTN | AVANÇA esperado | Resultado obtido |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VERDE | 0 | 0 |  |  |
| VERDE | 0 | 1 |  |  |
| VERDE | 1 | 0 |  |  |
| AMARELO | 0 | 1 |  |  |
| AMARELO | 1 | 1 |  |  |
| VERMELHO | 0 | 1 |  |  |

★  Desafio — Semáforo com Modo Noturno

Propõe uma extensão do FSM com um 4.º estado NOTURNO (AMARELO intermitente) ativado por um interruptor NOITE. O semáforo entra em NOTURNO ao fim do ciclo quando NOITE=1.

1.  Quantos estados tem o novo FSM? _____

2.  Quantos FF-D são necessários? _____

3.  Que nova entrada é necessária? _______________________

4.  A saída AMARELO ativa em que estados? _______________________

5.  Desenha o diagrama de estados do semáforo com modo noturno na área abaixo (ou no Draw.io):

[ diagrama de estados — modo noturno ]

Para a semana (Aula 9): mesmo circuito em TinkerCAD com 74HC157 + 74HC74 + NE555 + 74HC4020