Ficha de Trabalho · TP09 FSM Moore — Portão Automático com Sensor de Segurança Método MUX · 4 estados · 2 FF-D · BTN + S_TOP + S_BOT + S_SEG · LogiSim

1. Diagrama de Estados — Draw.io

Cria o diagrama de estados da FSM do portão automático no Draw.io. Deves incluir os 4 estados, as setas de transição com as condições, os self-loops e a seta de emergência S_SEG.

Dica Draw.io: Usa círculos para os estados. A seta de emergência (FECHANDO → ABRINDO por S_SEG) deve estar a vermelho. As setas de self-loop devem ser a tracejado e com a condição escrita.

Referência rápida — estados e codificação:

| Estado | Q₁Q₀ | Motor | LED indicador |
| --- | --- | --- | --- |
| FECHADO | 00 | Parado ↓ | Azul fixo |
| ABRINDO | 01 | Sobe ↑ | Verde a piscar |
| ABERTO | 10 | Parado ↑ | Âmbar fixo |
| FECHANDO | 11 | Desce ↓ | Vermelho a piscar |

Cola aqui a imagem do teu diagrama Draw.io (captura de ecrã ou exportação PNG):

[ Cola aqui a imagem do Draw.io ]

2. Tabela de Transições

Completa a tabela de transições da FSM. Para cada combinação estado/condição, indica o estado seguinte, D₁ e D₀. A última linha é a transição de emergência — preenche com especial atenção.

| Estado atual | Q₁Q₀ | Condição AVANÇA | Estado seguinte | D₁ | D₀ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHADO | 00 | BTN = 0 |  |  |  |
| FECHADO | 00 | BTN = 1 |  |  |  |
| ABRINDO | 01 | S_TOP = 0 |  |  |  |
| ABRINDO | 01 | S_TOP = 1 |  |  |  |
| ABERTO | 10 | BTN = 0 |  |  |  |
| ABERTO | 10 | BTN = 1 |  |  |  |
| FECHANDO | 11 | S_BOT=0 S_SEG=0 |  |  |  |
| FECHANDO | 11 | S_BOT = 1 |  |  |  |
| FECHANDO ⚠ | 11 | S_SEG = 1 (emergência) |  |  |  |

A linha de emergência (S_SEG) tem estado seguinte diferente das outras linhas de FECHANDO. Qual é? Porque é que D₁ e D₀ diferem?

3. Equações pelo Método MUX

O método MUX permite derivar as equações dos FF-D diretamente da tabela de transições. Preenche os 4 passos abaixo.

Passo 1 — Identificar D₁_next (valor de D₁ quando AVANÇA=1)

Analisa a coluna D₁ na tabela acima, apenas nas linhas de avanço. Que padrão encontras?

D1_next = _________________________________ Dica: lembra-te da tabela verdade do XOR — 0 XOR 0 = 0, 0 XOR 1 = 1, 1 XOR 0 = 1, 1 XOR 1 = 0

Passo 2 — Identificar D₀_next (valor de D₀ quando AVANÇA=1)

Analisa a coluna D₀. Na maioria dos casos é simplesmente Q₀' (inversão). Mas há uma excepção: a linha de emergência S_SEG. Que termo adicional é necessário?

Casos normais: D0_next = Q0' Linha S_SEG: D0_next = 1 (quando Q1=1, Q0=1, S_SEG=1) Combinado: D0_next = ___________________________________ (dica: OR entre Q0' e o termo de emergência)

Passo 3 — Condição AVANÇA (diferente por estado)

AVANÇA é verdadeiro quando a FSM deve mudar de estado. Preenche a condição para cada estado:

| Estado | Q₁Q₀ | Condição de avanço (preenche) |
| --- | --- | --- |
| FECHADO | 00 |  |
| ABRINDO | 01 |  |
| ABERTO | 10 |  |
| FECHANDO | 11 |  |

Junta tudo numa só expressão:  AVANÇA = _________________________________ + _________________________________ + _________________________________

Passo 4 — Equações finais pelo Método MUX  [ D = (AVANÇA' · Atual) + (AVANÇA · Próximo) ]

D1 = ( AVANÇA' . Q1 ) + ( AVANÇA . __________________ ) D0 = ( AVANÇA' . Q0 ) + ( AVANÇA . __________________ )

4. Construção no LogiSim

Segue os 7 passos para construir o circuito completo no LogiSim. Assinala cada passo quando estiver concluído e testado.

|  | Componente | O que fazer / verificar |
| --- | --- | --- |
| ☐ | 2 FF-D | Memory → D Flip-Flop. Labels: Q1 e Q0. Verificar que Q muda com D=1 ao avançar o clock. |
| ☐ | Bloco AVANÇA | 3 partes: A=BTN·Q0' ¦ B=S_TOP·Q1'·Q0 ¦ C=(S_BOT+S_SEG)·Q1·Q0. OR final. Testar em cada estado. |
| ☐ | MUX → D1 | A1=XOR(Q1,Q0) A0=Q1 Sel=AVANÇA. Verificar com a tabela de transições. |
| ☐ | MUX → D0 | A1=(Q0' OR (Q1·Q0·S_SEG)) A0=Q0 Sel=AVANÇA. O bloco de emergência está correto? |
| ☐ | 4 LEDs saída | LED_F=Q1'Q0' LED_A=Q1'Q0 LED_AB=Q1Q0' LED_FE=Q1Q0. Só 1 LED ativo por estado? |
| ☐ | Ciclo normal | BTN → ABRINDO → S_TOP → ABERTO → BTN → FECHANDO → S_BOT → FECHADO. Sequência completa ok? |
| ☐ | Emergência S_SEG | Colocar em FECHANDO, ativar S_SEG=1 → deve ir para ABRINDO. Testar S_SEG nos outros estados — não deve ter efeito. |

5. Verificação — Tabela de Testes

Para cada cenário, anota o resultado obtido no LogiSim. Compara com o esperado e assinala se está correto.

| Estado | Q₁Q₀ | Entrada ativa | Estado esperado | Resultado | OK? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHADO | 00 | BTN=1 | ABRINDO |  |  |
| ABRINDO | 01 | S_TOP=1 | ABERTO |  |  |
| ABERTO | 10 | BTN=1 | FECHANDO |  |  |
| FECHANDO | 11 | S_BOT=1 | FECHADO |  |  |
| FECHANDO ⚠ | 11 | S_SEG=1 ⚠ | ABRINDO |  |  |
| ABRINDO | 01 | S_SEG=1 | ABRINDO (sem efeito) |  |  |
| ABERTO | 10 | S_SEG=1 | ABERTO (sem efeito) |  |  |

Conclusão: S_SEG só deve ter efeito no estado ____________. Nos outros estados, a entrada S_SEG deve ser ____________ pelo circuito (ignorada).

★ Desafio — Estado de AVARIA Imagina que o sistema deve entrar em modo AVARIA (motor parado, LED vermelho fixo) se o sensor de segurança S_SEG disparar 3 vezes consecutivas durante um ciclo de fecho.

Questão 1 — Quantos estados tem agora a FSM (incluindo AVARIA)?

Número de estados: _______ Número de FF-D necessários: _______

Questão 2 — O que é necessário para contar as 3 ativações de S_SEG?

(dica: precisas de um componente adicional fora da FSM principal — um contador de 2 bits ou outro FF-D)

Componente necessário: __________________________________________________ Quando vai para AVARIA: _________________________________________________ Como se sai de AVARIA (reset manual?): __________________________________

Questão 3 — Esboço do novo diagrama de estados (opcional — podes usar o verso da folha):

[ Esboço do diagrama com o estado AVARIA ]

Síntese — o que aprendi hoje

Completa as frases:

A FSM do portão tem ______ estados e usa ______ flip-flops tipo D. A condição AVANÇA é diferente em cada estado porque ___________________ __________________________________________________________________ . O sensor S_SEG cria uma transição de emergência de ____________ para ___________ . A equação D0 difere de D1 porque __________________________________________ __________________________________________________________________ . No método MUX, A0 corresponde a ________________ e A1 corresponde a ______________ .

Para a próxima aula (dia 19 — online): o mesmo circuito em TinkerCAD com chips reais — 74HC157 (MUX), 74HC74 (FF-D) e lógica discreta para AVANÇA.