UC00652 — Otimizar e Implementar Circuitos Lógicos Escola Sicó · CET Técnico/a Especialista em Automação, Robótica e Controlo Industrial · 2025–2026

AVALIAÇÃO FINAL

Aula 12  ·  27 de Julho de 2026  ·  Duração: 60 minutos

| Nome: ____________________________________________ | Data: ___ / ___ / 2026 |
| --- | --- |
| Consulta permitida: formulário de referência (1 página) Ferramenta: LogiSim (.circ ou screenshot) Proibido: apontamentos, telemóvel, comunicação com colegas |  |

Enunciado — Controlador de Máquina de Lavar

Uma máquina de lavar doméstica simples tem 4 modos de operação que se sucedem sempre na mesma ordem:

| Estado | Código | Descrição |
| --- | --- | --- |
| ESPERA | 00 | Máquina parada — aguarda o utilizador carregar START |
| LAVAR | 01 | Ciclo de lavagem com detergente |
| ENXAGUAR | 10 | Ciclo de enxaguamento |
| CENTRIFUGAR | 11 | Centrifugação para expulsar a água |

Entradas:

| Sinal | Descrição |
| --- | --- |
| START | Botão de início — só activo no estado ESPERA |
| TIMER | Temporizador — activo nos estados LAVAR, ENXAGUAR e CENTRIFUGAR quando o tempo do ciclo terminou |

Regras de funcionamento:

ESPERA + START → LAVAR.   LAVAR + TIMER → ENXAGUAR.   ENXAGUAR + TIMER → CENTRIFUGAR.   CENTRIFUGAR + TIMER → ESPERA.   Se AVANÇA = 0, o estado mantém-se.

Saídas Moore (dependem apenas do estado, nunca das entradas):

| Saída | Activa em |
| --- | --- |
| LED_PRONTO | ESPERA |
| MOTOR_LAVAR | LAVAR e ENXAGUAR |
| MOTOR_CENTRI | CENTRIFUGAR |

Exercício 1 — Diagrama de Estados  (20 pts)

Desenha o diagrama de estados. Inclui: 4 estados com código binário (Q1 Q0), transições com condição de AVANÇA, saídas Moore em cada estado.

Exercício 2 — Tabela de Transições  (25 pts)

Completa a tabela. Q1, Q0 = estado actual. Q1_next, Q0_next = estado seguinte quando AVANÇA = 1.

| Estado actual | Q1 | Q0 | Condição de AVANÇA | Q1_next | Q0_next |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESPERA | 0 | 0 |  |  |  |
| LAVAR | 0 | 1 |  |  |  |
| ENXAGUAR | 1 | 0 |  |  |  |
| CENTRIFUGAR | 1 | 1 |  |  |  |

Nota: quando AVANÇA = 0, o estado não muda — Q1_next = Q1 e Q0_next = Q0 (self-loop).

Exercício 3 — Expressão de AVANÇA  (20 pts)

Escreve a expressão booleana de AVANÇA em função de Q1, Q0, START e TIMER.

Preenche por estado:

| Estado | AVANÇA neste estado |
| --- | --- |
| ESPERA (00) |  |
| LAVAR (01) |  |
| ENXAGUAR (10) |  |
| CENTRIFUGAR (11) |  |

Expressão final de AVANÇA (combinação de todos os estados):

AVANÇA  =  ____________________________________________________________

Dica: usa os valores de Q1 e Q0 de cada estado para identificar as linhas activas.

Exercício 4 — Equações D1 e D0 pelo Método MUX  (25 pts)

Método MUX:   D  =  AVANÇA'  ·  Q_actual  +  AVANÇA  ·  Q_next

4.1 — Preenche D1_next e D0_next (de Q_next quando AVANÇA=1, da tabela do Ex. 2):

| Estado | Q1 | Q0 | D1_next (AVANÇA=1) | D0_next (AVANÇA=1) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ESPERA | 0 | 0 |  |  |
| LAVAR | 0 | 1 |  |  |
| ENXAGUAR | 1 | 0 |  |  |
| CENTRIFUGAR | 1 | 1 |  |  |

4.2 — Identifica o padrão de D1_next (compara com XOR(Q1,Q0)):

D1_next  =  _______________________________________________________

4.3 — Identifica o padrão de D0_next:

D0_next  =  _______________________________________________________

4.4 — Equações finais D1 e D0 pelo Método MUX:

D1  =  AVANÇA'  ·  Q1  +  AVANÇA  ·  ______________________________

D0  =  AVANÇA'  ·  Q0  +  AVANÇA  ·  ______________________________

Exercício 5 — Saídas Moore  (10 pts)

Escreve as expressões booleanas das três saídas em função de Q1 e Q0:

| Saída | Activa em | Expressão booleana |
| --- | --- | --- |
| LED_PRONTO | ESPERA (00) |  |
| MOTOR_LAVAR | LAVAR (01) e ENXAGUAR (10) |  |
| MOTOR_CENTRI | CENTRIFUGAR (11) |  |

Dica: saída activa quando a combinação Q1,Q0 corresponde ao(s) estado(s) indicado(s).

★ Desafio — LogiSim Completo (Bonus)

Se terminares antes do tempo, implementa o circuito em LogiSim: FF-D para Q1/Q0, portas AND/OR/NOT, MUX 2:1 para D1 e D0, LEDs por estado. Verifica que os estados avançam com AVANÇA = 1.

Boa sorte!  ·  UC00652  ·  Escola Sicó  ·  2025–2026  ·  Formador: Belmiro Simões Luís